附件：

- 一、项目名称：乐山市五通桥区人民医院手术麻醉管理系统

- 二、采购人：乐山市五通桥区人民医院

- 三、采购预算：250000元

- 四、采购内容：

（一）手术麻醉管理系统，7套。

（二）医护患协同平台，1套。

（三）手术智能排班系统，1套。

（四）手术麻醉管理系统实施。

（五）手麻一体机电脑，7套。

（六）一体机支架，6套。

（七）小推车，1台。

（八）双面彩色激光打印机，1台。

（九）专用连接线，1批。

（十）55寸显示终端，1台。

五、功能及技术要求

完成乐山市五通桥区人民医院现有6个手术间、1个苏醒室的手床室有监护仪、麻醉机等设备的实时数据采集，为医生、护士提供手术麻醉系统操作界面，实现手术室所有信息资源高度共享，形成完整的麻醉电子病历。

（一）功能及参数要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术麻醉管理系统 | 1、术前信息管理子系统 ▲（1）手术申请接收安排功能：接收指定患者或批量HIS急诊手术申请。支持批量安排HIS下达的手术申请信息。 ▲（2）患者术前访视功能：提供术前访视单格式，生成患者术前访视单，支持访视记录单模板套用。 ▲（3）患者知情同意功能：自动生成麻醉患者知情同意书，能够支持用户勾选知情同意项目。 ▲（4）术前急诊手术管理功能：通过录入急诊患者住院号或门诊号获取基本信息，并快速安排手术。 ▲（5）术前麻醉评分功能：能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。 2、术中信息管理子系统 ▲（1）麻醉单记录功能：记录显示患者基本信息、术中麻醉事件、药品输液、生命体征趋势等信息，自动生成麻醉记录单，支持麻醉单模板套用。 ▲（2）监护设备体征数据集成功能：将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。 ▲（3）体征参数修正功能：对于异常情况可以进行数据修正和报警。 ▲（4）护理记录功能：记录和查询患者手术过程中的护理情况，形成护理记录单。 ▲（5）手术器械清点功能：记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量，形成手术清点单。支持通过模板套用录入。 3、术后信息管理子系统 ▲（1）术后复苏记录功能：记录术后复苏过程并能够自动生成独立的术后复苏单，支持复苏记录单延续术中麻醉记录单。 ▲（2）术后手术登记功能：可对术后患者进行手术信息补录。 ▲（3）术后访视记录功能：提供术后随访和术后镇痛文书格式，记录患者术后访视结果和术后镇痛信息，并自动生成术后随访单和术后镇痛单。 ▲（4）麻醉总结功能：记录麻醉过程、麻醉效果等进行总结，形成麻醉总结单。 ▲（5）术后麻醉评分功能：提供麻醉复苏（Steward苏醒评分）评分规则评估患者术后复苏清醒程度。 4、病案管理子系统 ▲（1）信息查阅功能：浏览指定患者所有的麻醉病案，支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书。 5、麻醉质量管理子系统 ▲（1）三方核查功能：提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方签字确认。 ▲（2）麻醉医疗文书质控功能：在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒，支持自定义文书必填项目。同时提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 ▲（3）医院监测指标功能：自动统计三甲医院等级评审相关的六大类监测指标。具体监测项目包括： 麻醉总例数/季/年 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 6、麻醉科室管理子系统 ▲（1）麻醉工作量统计功能：统计手术科室工作量、麻醉科工作量、麻醉医生工作量、镇痛治疗例数、麻醉方法、不良事件。 ▲（2）手术信息统计功能：统计手术医生工作量、护士工作量、手术信息、复苏室患者信息。 ▲（3）报表导出功能：将统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 7、系统支撑平台子系统 ▲（1）信息系统接口支持功能：支持接入医院信息系统、检验系统、PACS、EMR等系统。 ▲（2）设备数据接口基本功能：实时获取来自床旁监护仪、麻醉机上患者生命体征信息，支持断网不间断采集。 ▲（3）维护基础信息功能：维护医护人员、诊断、手术分级等基本字典信息。支持配置麻醉事件、麻醉方法字典。 ▲（4）模板配置管理功能：维护麻醉文书、护理记录、手术清单、访视、麻醉前小结等模板。支持公有、私有模板。 8、用户权限管理子系统 ▲（1）用户权限管理：创建用户，为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限，并且可关联HIS系统科室人员字典。 ▲（2）角色管理功能：能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。能够分配指定角色所具备的系统权限。 ★9、与医院信息管理系统无缝连接，实现数据的互通。双边的接口费均包含在本次投标报价中。（请针对本条提供承诺函，否则作无效投标处理） | 7 | 套 |
| 2 | 医护患协同平台 | ▲1、手术公告功能：通过大屏显示当天手术安排信息。 ▲2、家属公告及谈话功能：通过家属区大屏显示当天患者手术状态。在大屏上发布家属谈话通知。 ▲3、大屏设置功能：支持配置大屏公告显示的内容及显示效果。 ▲4、大屏信息隐私保护功能：对大屏显示内内容进行隐私保护。 | 1 | 套 |
| 3 | 手术智能排班系统 | ▲1、自动排班功能：根据规则自动完成手术间及人员的安排。 ▲2、智能排班规则配置功能：按照排班规则提供手术间配置、医生配置。 ▲3、手术排班信息概览功能：接收从HIS系统中下达的手术申请。集中显示指定日期所有可安排的人员信息。 ▲4、图形化排班功能：支持图形化方式操作批量完成手术间及医护人员安排。 ▲5、手术停台功能：记录手术停台和停台原因。 ▲6、手术通知功能：根据手术安排情况自动生成手术通知单并打印。可用浏览器查看手术排班结果。 ▲7、麻醉医师资格分级管理功能：进行手术排班时，自动对麻醉医生进行资格判断，避免医生超权限实施手术。 ★8、与医院信息管理系统无缝连接，实现数据的互通。双边的接口费均包含在本次投标报价中。（请针对本条提供承诺函，否则作无效投标处理） | 1 | 套 |
| 4 | 手麻系统实施 | ▲1、医院现有的6个手术间、1个苏醒室中的设备有监护仪、麻醉机等设备，通过连接线，采集这些设备的数据接入到医院手麻系统软件。 ▲2、提供1年免费质保。 | 7 | 套 |
| 5 | 手麻一体机电脑 | ▲1、CPU：Intel i5及以上； ▲2、内存：8GB及以上； ▲3、硬盘：128GB及以上SSD； ▲4、网口：≥2个10/100/1000Mbps网口； ▲5、串口：≥1个串口； ▲6、USB接口：≥2个USB接口； ▲7、显示屏：≥21.5’，支持VESA接口； ▲8、鼠标、键盘1套； ▲9、现场安装实施； ▲10、免费质保3年。 | 7 | 台 |
| 6 | 一体机支架 | ▲1、具有ISO 9001: 2008生产体系认证； ▲2、立体式,集显示器、键盘鼠标于一体的单臂支架； ▲3、主体材质由防锈铝合金／ 阻燃ABS塑胶 ／钢等结构组成； ▲4、支持≤24″的显示器，承重2-8kg，LCD倾斜-5〜35°，摆动+/- 90°,旋转360°,VESA标准接口；键盘托承重≤2.5kg,摆动360°,倾斜0〜90°。 ▲5、显示器可以单独升降≥124mm，整体升降≥560mm，支臂调节角度-30〜65°； ▲6、键盘托可折叠，折叠起来整个产品的厚度≤333mm, 整体延伸出长达956mm,键盘托台面可扩展尺寸达 668*255mm。 ▲7、键盘托、显示器支臂、自由臂均为医疗白，连接部分均为铝合金原色，符合医院净化需求。 ▲8、符合人体工程学，可坐站两用，整体可向左或向右摆动90°，键盘托可独立倾斜，确保手腕保持在一个中立的立场做数据录入。 ▲9、干净，整洁，隐蔽的理线电缆管理，方便清洁； ▲10、现场安装实施； ▲11、免费质保3年。 | 6 | 套 |
| 7 | 小推车 | ▲1.支持显示器尺寸≤24″，承重≤8KG，可单独升降≥13cm，倾斜-5〜25°； ▲2.显示器安装标准：兼容VESA标准MIS-D； ▲3.主体部分采用铝合金，钢材料，ABS塑料; ▲4.工作台面尺寸长度为≥567mm，宽度为≥510mm，便于医护人员实际使用操作； ▲5.立柱四面可扩展配件； ▲6.可手工调节达到升降；可坐、站两用；适合不同高度的人员使用； ▲7.底座宽度轮心距为≥445mm, 底座前后长度轮心距为≥470mm,一体开模压铸成形，底盘采用铝合金材质； ▲8.双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式，确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况； ▲9.配置前把手； ▲10.扩展配件：预留后期可根据需求增加医用垃圾桶，打印机托盘，理线架，文件篮等的扩展配件 ▲11、免费质保3年。 | 1 | 台 |
| 8 | 双面彩色激光打印机 | ★1、彩色激光打印机； ▲2、最大打印幅面：A4； ▲3、最高分辩率：600×600dpi； ▲4、黑白打印速度：≥21页/分钟； ▲5、彩色打印速度：≥21页/分钟； ▲6、外理器：≥800MHZ； ▲7、内存：≥56MB； ▲8、支持双面自动打印； ▲9、支持有线、无线网络打印； ▲10、免费质保1年。现场安装调试。 | 1 | 台 |
| 9 | 专用连接线 | ▲1、定制连接线，用于连接监护仪、麻醉机等。 | 1 | 批 |
| 10 | 55寸显示终端 | ▲1、55寸液晶电视；用于显示手术排程； ▲2、分辨率：超高清4K； ▲3、支持HDR显示； ▲4、刷屏率：≥60HZ； ▲5、逐行扫描； ▲6、内部存储空间：≥4GB； ▲7、扬声器：≥2个； ▲8、USB接口：≥2个； ▲9、HDMI2.0：≥2个； ▲10、支持有线网络、无线网络； ▲11、免费质保3年。现场安装调试。 | 1 | 台 |

（二）技术要求

▲1、所提供应用软件是完整、成熟的产品，符合卫生部颁布的《医院信息系统基本功能规范》等各种规范要求，国家中医药管理局颁发的最新《中医医院信息系统基本功能规范》等各种规范要求；符合四川省卫计委颁发的《四川省数字化医院考核评价标准》要求，并具备根据医院实际工作需要本地化修改、完善、优化、整合的条件。

▲2、采用国际主流大型数据库平台。

▲3、操作系统：数据库层为WINDOWS SERVER或LINUX，应用服务层为WINDOWS SERVER或LINUX，客户端为WINDOWS8或WindowsXP及以上版本。

▲4、系统开发必须采用当前国际最流行的开发语言JAVA、.NET。

▲5、软件体系构架设计采用纯三层架构。

▲6、系统基于SOA架构设计和开发。

★7、能够有效地进行二次开发，听取专家和医务人员的建议和意见，完善系统。

★8、开放软件源代码，开放接口。

注：“★”为重要参数，如负偏离作无效投标处理。

六、售后服务

（一）软件自验收合格生效日起，全部免费维护1年，并享受终身维护。保修期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级服务。保修期满后，公司与医院友好协商，签订维保合同，保证提供优质服务，包括修改、升级、增加新功能模块、应急故障处理等。硬件部分按参数要求进行质保。

（二）系统出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程60分钟内无法解决，派合格的维修工程师4小时内到达现场进行维护。

（三）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（四）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

七、付款方式

合同签订后支付总金额的30%，系统上线并验收合格后支付合同总金额的30%，在验收合格正常运行半年后支付30%，余款10%正常使用一年后付清。卖方须向买方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

八、项目工期：合同签订后30日内完成实施及上线正常运行并验收合格