附件：洗衣机技术参数

技术参数

1、用途：可自动完成布草清洗、漂洗、脱水、消毒等程序，符合院感及卫生部相关规范的要求。

2、避震方式悬浮减震技术，并配置阻尼缓冲，减震效果好，运行平稳；

3、电脑控制：全电脑控制，中文液晶显示，操作易懂简捷，随时可以修改参数；变频调速；脱水安全控制脱水安全控制功能，不平衡时可以报警，水温在0-99°C调节。

4、电机驱动:双向转动的电机驱动洗衣及脱水，皮带传动，配有电机过载保护；

5、机体结构和抗腐蚀	机体和底座采用焊接结构，机器内部外部所有结构采用抗腐蚀能力强的环氧树脂漆

6、传动及制动要求：楔形皮带传动（非三角带）；制动系统采用最先进的自动制动刹车系统，润滑系统采用操作简单的机外压注系统。

7、滚筒及外缸（存水缸）材质:304不锈钢

8、主轴材质：设备主轴采用45#钢材锻造，增强洗衣机主轴传递扭矩、承受载荷和耐磨性（提供产品造锻合格报告和化学成分报告书）

9、转笼门安全锁定装置：洗衣机具有转笼门安全锁定装置，洗衣机在工作时绝对安全可靠【提供证书】。

10、其他主要技术参数要求：

洗涤容量：30KG；洗涤转速≥38 rpm；高脱转速≥900 rpm；进水管道通径≥40 DN；蒸汽压力：0.4-0.6Mpa±0.05；

11、洗衣机整机设备外形尺寸	≤980mm*890mm*1420mm（洗衣房工作场地和搬运通道所限制）

12、标准配置要求:电脑控制器1个，微动开关1个，皂液冲料4套，电动机1个，进水、蒸汽、皂液阀1套，超震开关 1套。

13、中标供应商对安装中所产生的全部费用自行负责（包含搬运、调度、吊车、拖车等费用）

- 项目工期

合同签订后30日内完成实施及上线正常运行。

- 商务条款

（一）出现故障，供应商在10分钟内应作出实质性响应，如远程4小时内无法解决，派合格的维修工程师24小时内到达现场进行维护。

（二）培训要求：免费进行软件的培训，直到用户能基本掌握日常操作管理为止，培训地点及人员由院方确定。

（三）投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等）。

（四）付款方式

一年内付清